- Liite 7. Toimintaohje palohälytystilanteessa

Toiminta palohälytystilanteessa

Palohälytyksen voi antaa päiväkodin paloilmoitinjärjestelmä, palovaroitinjärjestelmä, palovaroitinryhmä tai yksittäinen palovaroitin. Palohälytystilanteen ero tulipalotilanteeseen on se, että alussa ei tiedetä, onko kyseessä todellinen tulipalotilanne vai erheellinen palohälytys.

Toimenpiteet jos kohteessa on:

Poista allaolevasta tekstistä turhien järjestelmien osuudet

Paloilmoitinjärjestelmä

- Tehtävien jako (tulisi tehdä jo aikaisemmin)

  - kuka menee keskukselle selvittämään hälyttävän ilmaisimen tai ryhmän osoitetta?

  - kuka aloittaa lasten kanssa valmistautumisen poistumiseen?

  - kuka varmistaa, että kaikki ovat kuulleet hälytyksen?

- Mene keskukselle ja katso näytöltä, mikä ilmaisin tai ryhmä hälyttää. Jos osoitteessa ei ole tilatietoa, varmista paikantamiskaavioista ilmaisimen sijainti

- Mene kohteeseen ja tarkista näkyykö savua tai liekkejä, noudata varovaisuutta

- Jos kyseessä on oikea tulipalo, noudatetaan toiminta tulipalossa- ja

poistumisohjetta

- Jos kyseessä on erheellinen hälytys, soita 112 ja kerro miksi ilmaisin on hälyttänyt, jos tiedät varmasti syyn (hälytystä ei saa kuitata, eikä kelloja vaientaa keskukselta)

- Ilmoita koko kiinteistöön, että kyseessä oli erheellinen hälytys ja poistuminen tai poistumisen valmistelu keskeytetään (kova kellojen ääni voi aiheuttaa sen, että poistutaan rauhallisesti ulos)

- Kerro tarvittaessa lapsille, mistä hälytys oli aiheutunut ja että vaaraa ei ollut

Palovaroitinjärjestelmä

- Tehtävien jako (tulisi tehdä jo aikaisemmin)

  - kuka menee keskukselle selvittämään hälyttävän ilmaisimen tai ryhmän osoitetta?

  - kuka aloittaa lasten kanssa valmistautumisen poistumiseen?

  - kuka varmistaa, että kaikki ovat kuulleet hälytyksen?

- Mene keskukselle ja katso näytöltä, mikä ilmaisin tai ryhmä hälyttää. Jos osoitteessa ei ole tilatietoa, varmista paikantamiskaavioista ilmaisimen sijainti

- Mene kohteeseen ja tarkista näkyykö savua tai liekkejä, noudata varovaisuutta

- Jos kyseessä on oikea tulipalo, noudatetaan toiminta tulipalossa – ja

poistumisohjetta

- Jos kyseessä on erheellinen hälytys, kuittaa hälytys keskukselta ja vaienna kellot, jos olet varma, ettei paloa ole. Kirjaa hälytyksen tiedot järjestelmän päiväkirjaan.

- Ilmoita koko kiinteistöön, että kyseessä oli erheellinen hälytys ja poistuminen tai poistumisen valmistelu keskeytetään

- Kerro tarvittaessa lapsille, mistä hälytys oli aiheutunut ja että vaaraa ei ollut

Palovaroitinryhmä tai palovaroitin

- Tehtävien jako (tulisi tehdä jo aikaisemmin)

  - kuka lähtee etsimään hälyttävää varoitinta ?

  - kuka aloittaa lasten kanssa valmistautumisen poistumiseen ?

  - kuka varmistaa, että kaikki ovat kuulleet hälytyksen ?

- Etsi varoitinta äänen perusteella

- Kun olet paikantanut tilan, josta ääni kuuluu, mene kohteeseen ja tarkista näkyykö savua tai liekkejä, noudata varovaisuutta

- Jos kyseessä on oikea tulipalo, noudatetaan toiminta tulipalossa ja poistumis –ohjetta

- Jos kyseessä on erheellinen hälytys, vaienna varoitin tuulettamalla sen ympäristöä esim. heiluttamalla kirjaa tai avaamalla ikkuna. Jos varoitin ei hiljene, poista varoittimesta paristo ja vaihda paristo tai varoitin kokonaan.

- Ilmoita koko kiinteistöön, että kyseessä oli erheellinen hälytys ja poistuminen tai poistumisen valmistelu keskeytetään

- Kerro tarvittaessa lapsille, mistä hälytys oli aiheutunut ja että vaaraa ei ollut